Datos de muestra montaje y experimento

Fórmula química YBa2Cu3O7-δ con δ∼0.7

Dimensiones 1 mm x 1 mm x 0.05 mm (aprox.)

Montada en cápsula de plástico, con el campo perpendicular al plano.

Los archivos lazo_detallado_M(H)_XK.txt tienen el momento magnético total de la muestra en función del campo aplicado a temperatura constante (10K, 40K o 70K). El protocolo de medición fue el siguiente:

- Se aplicó un campo de −70kOe;

- Se barrió el campo desde −1kOe hasta el máximo campo deseado (en algunos casos 70kOe y en otros 30kOe), con un paso adecuado al fenómeno que se buscara observar, midiendo el momento magnético de la muestra en cada paso;

- Se realizó el barrido inverso.

El archivo lazos_M_variasT_variasH.txt también se obtuvo mediante el mismo protocolo, pero sin tanto detalle a tantos campos, para poder estudiar más temperaturas.

El archivo susceptibilidad_alterna_Hdc_0Oe_Hac_1Oe_f_1kHz.txt contiene los valores de chi’ y chi’’ en función de T cerca de la transición superconductura, para un campo dc de 0 Oe, un campo ac de 1 Oe, y una frecuencia de 1 kHz.